ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru

Лебедка электрическая "ЛЭСБ"

Лебедка электрическая стационарная бытовая (ЛЭСБ) предназначена для горизонтального и вертикального перемещения различных грузов с усилием 200кг (с подвеской до 400кг). Разрешается эксплуатация лебедки в закрытом помещении при температуре окружающей среды не ниже минус 10оС и не выше плюс 40оС, и относительной влажности воздуха не более 80%. В части воздействия климатических факторов лебедка соответствует У3.1 ГОСТ 15150.

| Параметры | Ед. Изм | ЛЭСБ 040/3 | ЛЭСБ 040/6 | ЛЭСБ 040/9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина горизонтального перемещения,(без подвески/с подвеской) | м | 6/3 | 12/6 | 18/9 |
| Тяговое усилие,(без подвески/с подвеской) | кг | 200/400 |  |  |
| Тяговая скорость перемещения груза не менее, (без подвески/с подвеской) | м/мин | 6/3 |  |  |
| Масса лебедки | кг | 20 | 21 | 22 |
| Напряжение питающей сети | В/Гц | 220/50 |  |  |
| Габаритные размеры | мм | 395*350*156 |  |  |

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru

Лебедка ручная РЛ-1500

Лебёдка предназначена для проведения погрузочных и монтажных работ с нагрузкой по тросу до 1500 кгс в диапазоне t = от –50 до +50 0C

# Технические характеристики:

| ## Грузоподъемность, кг не более | 1500 |
| --- | --- |
| Усилие на ручке, кгс, не более | 18 |
| Скорость подъема (при 45 об/мин ручки лебёдки) м/мин, не менее | 0,4 |
| Длина троса, м | 45 |
| Диаметр троса, мм | 9,9 |
| Масса лебёдки с ручкой и тросом, кг, не более | 73 |
| Габаритные размеры с ручкой, мм | 580х410х448 |
| Температурный диапазон работы, 0С | От –50 до +50 |

Лебедка ручная  РЛ-500/125

Лебёдка предназначена для подъёма, опускания и перемещения грузов массой до 500/125 кг.  в температурном диапазоне t = от –60 до +40 0C

Лебёдка имеет две передачи для подъема грузов и несколько вариантов исполнения, которые отличаются заделкой конца каната и его длиной, может комплектоваться удлинителем ручки.

# Технические характеристики:

| Грузоподъемность, кг не более | 500/125 |
| --- | --- |
| Передаточное отношение | 1:10 |
| Усилие на ручке, кгс, не более | 18 |
| Скорость подъема (при 35 об/мин ручки лебёдки) м/мин, не менее | 1,5 |
| Длина троса, м | 15 |
| Диаметр троса, мм | 5 |
| Масса лебёдки, кг, не более | 15 |
| Габаритные размеры с ручкой, мм | 220х230х335 |
| Температурный диапазон работы, 0С | От –50 до +50 |

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru

Лебедка ручная  РЛ-500М

Лебёдка предназначена для подъёма, опускания и перемещения грузов массой до 500 кг. без применения полиспастов в температурном диапазоне t = от –50 до  +50 0C

В конструкции лебёдки предусмотрено переносное и стационарное крепление её к горизонтальной или наклонной поверхностям.

# Технические характеристики

| Грузоподъемность, кг не более | 500 |
| --- | --- |
| Передаточное отношение | 1:10 |
| Усилие на ручке, кгс, не более | 18 |
| Скорость подъема (при 35 об/мин ручки лебёдки) м/мин, не менее | 1,5 |
| Длина троса, м | 15 |
| Диаметр троса, мм | 5 |
| Масса лебёдки, кг, не более | 15 |
| Габаритные размеры с ручкой, мм | 220х230х335 |
| Температурный диапазон работы, 0С | От –50 до +50 |

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru