ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru

Тех. описание лебедочных систем

Система лебедочная БЛ-56

Система лебедочная грузовая БЛ-56 предназначена для подъема и опускания грузов в наземных условиях с плавно регулируемой скоростью перемещения.

В состав лебедки входят:

- Две электролебедки БЛ-56;

- Два электромашинных усилителя АМУ-1М;

- Коробка управления;

- Пульт управления ПУЛ-47;

- Тележка;

- Шланги местной кабельной сети и шланги питания;

- Две ручки ручного привода.

# Основные технические данные

| Номинальное напряжение питания электролебедки: - постоянного тока, В | 27 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг не более: | 530 |
| Минимальная скорость перемещения груза м/мин., не более: | 0,5 |
| Максимальная скорость перемещения груза м/мин., не менее | 4,0 |
| Максимальная мощность, потребляемая системой, кВт, не более | 4 |
| Емкость барабана, м | 20 |
| Диаметр каната, мм | 5,0 |
| Масса системы, кг не более | 185 |
| Габариты лебедки, мм: - электролебедки БЛ-56 - тележки | 334х229,5х202 1100х900х860 |

Для удобства эксплуатации электромашинные усилители, коробка управления и контрольно-измерительные приборы смонтированы на тележке.

Фрикционная муфта, смонтированная на хвостовике вала двигателя, предохраняет канат лебедки от обрыва при заклинивании груза. Электромагнитный тормоз предназначен для удержания груза в случае отключения лебедки или обесточивания системы.

Система спроектирована на основании глубоких конструкторских и технологических проработок, всесторонних прочностных, ресурсных и эксплуатационных испытаний и обеспечивает работоспособность в широком диапазоне условий эксплуатации.

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru

Электролебедка ЛПГ-150М

Предназначена для подъема и опускания грузов массой до 150 кг; затаскивания грузов на земле массой до 200 кг. Допускается подъем и опускание людей при выполнении требований п. 1.3.13. ТО.

В состав лебедки входят:

- Электролебедка ЛПГ-150М;

- Коробка управления КУЛ-150;

- Пульт управления ПУЛ-1А;

- Ручка ручного привода.

# Основные технические данные

| Номинальное напряжение питания электролебедки: постоянного тока, В | 27 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг: - На объекте - На земле | 150 200 |
| Скорость уборки каната: - При усилии 1470 Н (150 кгс), м/мин. - При усилии 1960 Н (200 кгс), м/мин. | 33 30 |
| Скорость выпуска каната: - При усилии 1470 Н (150 кгс), м/мин. - При усилии 1960 Н (200 кгс), м/мин. | 60 66 |
| Потребляемый ток (уборка канатк): - При нагрузке 1470 Н (150 кгс), А, не более - При нагрузке 1960 Н (200 кгс), А, не более | 86 110 |
| Емкость барабана, м | 40 |
| Диаметр каната, мм | 3,0 |
| Масса, кг не более | 32,5 |
| Габариты лебедки, мм | 203х325х322 |

Для ограничения максимальных усилий на канате, электролебедка имеет фрикционную муфту, встроенную в барабан. Блок микровыключателей предназначен для отключения электродвигателей при полностью выпущенном канате (2-3 витка на барабане), автоматическом уменьшении скорости вращения (отключении одного электродвигателя) и остановки электролебедки аварийным концевым выключателем при обрыве каната.

Использование при разработке глубоких конструкторских и технологических исследований, проведение всесторонних испытаний, использование в конструкции легких сплавов и высокопрочных сталей позволяют добиваться высоких технических характеристик наших изделий и делают их незаменимыми при проведении грузовых работ в авиации, а также при спасательных работах с использованием вертолетов.

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru, www.kadnici.ru