ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru

Лестницы стеклопластиковые раздвижные ЛСПР

Обозначения в таблице:      a – длина вдоль тетивы;      b – расстояние между тетивами у вершины;      с – расстояние между тетивами у основания;      d – шаг (расстояние между ступенями);      e – высота от основания до опоры для рук (габаритная высота в рабочем положении);       f – высота от основания до рабочей площадки;        n – число ступеней; g – расстояние в основании между лестничной и опорной секциями стремянки в рабочем положении.

|  | лестницы для электриков: | тип | Цена,руб б/уч НДС | a, м | b, см | c, см | d, см | n | масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛСПР-3 | 4350 | 2,0-3,0 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | ЛСПР-5 | 6300 | 3,1-5,1 |  |  |  | 16 |  |
|  |  | ЛСПР-7 | 9200 | 4,0-7,0 |  |  |  | 22 |  |

Техническое описание

# Лестница ЛСПР (фото 1a, 1б, 1в) состоит из опорной части (нижняя секция) и выдвигаемой части (верхняя секция), соединенных при помощи направляющих кронштейнов. Ширина секций 50 см. Шаг ступеней 34 см.

| фото 1а |  | фото 1б |  | фото 1в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ступени имеют противоскользящее покрытие (фото 2). На нижней части ступени верхней секции установлены замки фиксации (фото 3a, фото 3б).

В сложенном (транспортном) положении замки соединяют нижние ступени нижней и верхней секций. Для того, чтобы осуществить раздвижение лестницы, необходимо вывести верхнюю секцию из положения фиксации, переместить ее по направляющим кронштейнам вверх и установить замки фиксации на одну из ступеней нижней секции. Полная рабочая длина лестницы обеспечивается при установке замков фиксации выдвигаемой части на вторую сверху ступень опорной части.

| фото 2 |  | фото 3а |  | фото 3б |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Торцы профиля тетив на вершине нижней и верхней секций, а также в основании верхней секции плотно закрыты пластмассовыми заглушками (фото 4).

# Основание нижней секции имеет резиновые башмаки с рифленой подошвой (фото 5). Верхние и нижние ступени каждой секции имеют соединения укосинами с тетивами (фото 6), что дополнительно укрепляет конструкцию.

# ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru

# ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru

| фото 4 |  | фото 5 |  | фото 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Идентификация изделия производится полимерной этикеткой, наклеенной на внешнюю сторону тетивы на расстоянии 150-170 см от основания. На этикетке нанесены типоразмер, заводской номер изготовления, модификация.

Лестницы изготавливаются, проверяются и поставляются в соответствии с ТУ 2292-001-58287816-2003. Изделия и ТУ прошли Экспертизу РАО "ЕЭС России" и Госстандарта России.

# Каждая изготовленная лестница проверяется службой технического контроля, результаты которого заносятся в Паспорт, с указанием индивидуального заводского номера и даты изготовления. Паспорт также содержит информацию об условиях и правилах эксплуатации, хранения, о гарантии изготовителя.

# Паспорт поставляется вместе с изделием. Каждая партия поставки комплектуется также Экспертным заключением РАО "ЕЭС России", протоколами периодических испытаний на механическую и электрическую прочность.

## Описание модификаций раздвижных стеклопластиковых лестниц ЛСПР

На основе базовой модели выпускаются дополнительные модификации лестниц:

- Лестница для установки на мягкие грунты.

Отличительная особенность - металлические наконечники (фото 8) в основании нижней секции (вместо резиновых башмаков). Обозначение такой лестницы при заказе складывается из обозначения базовой модели ЛСПР-... с добавлением в конце буквы "М".

фото 8

ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru