ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru

Стремянки стеклопластиковые с вертикальной опорой (ССВ)

Обозначения в таблице:      a – длина вдоль тетивы;      b – расстояние между тетивами у вершины;      с – расстояние между тетивами у основания;      d – шаг (расстояние между ступенями);      e – высота от основания до опоры для рук (габаритная высота в рабочем положении);       f – высота от основания до рабочей площадки;        n – число ступеней; g – расстояние в основании между лестничной и опорной секциями стремянки в рабочем положении.

| С |  | стремянки с вертикальной опорой |  | тип |  | Цена |  |  | a, м |  | b, см |  | c, см |  | d, см |  | n |  | масса, кг |  | e, м |  | f, м |  | g, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т | для электриков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р |  |  | ССВ-1,5 |  | 3450 |  |  | 1,0 |  | 40 |  | 55 |  | 34 |  | 2 |  | 9 |  | 1,5 |  | 0,7 |  | 0,5 |  |
| Е |  |  | ССВ-1,8 |  | 4200 |  |  | 1,4 |  | 40 |  | 59 |  | 34 |  | 3 |  | 11 |  | 1,8 |  | 1 |  | 0,7 |  |
| М |  |  | ССВ-2,1 |  | 5000 |  |  | 1,7 |  | 40 |  | 62 |  | 34 |  | 4 |  | 13 |  | 2,1 |  | 1,3 |  | 0,9 |  |
| Я |  |  | ССВ-2,4 |  | 5800 |  |  | 2,0 |  | 40 |  | 65 |  | 34 |  | 5 |  | 15 |  | 2,4 |  | 1,6 |  | 1,0 |  |
| Н |  |  | ССВ-2,7 |  | 6550 |  |  | 2,4 |  | 40 |  | 68 |  | 34 |  | 6 |  | 17 |  | 2,7 |  | 2 |  | 1,2 |  |
| К |  |  | ССВ-3,0 |  | 7300 |  |  | 2,7 |  | 40 |  | 71 |  | 34 |  | 7 |  | 19 |  | 3,0 |  | 2,3 |  | 1,3 |  |
| И |  |  | ССВ-3,3 |  | 8125 |  |  | 3,1 |  | 40 |  | 75 |  | 34 |  | 8 |  | 21 |  | 3,3 |  | 2,6 |  | 1,5 |  |
|  |  |  | ССВ-3,6 |  | 8800 |  |  | 3,4 |  | 40 |  | 78 |  | 34 |  | 9 |  | 23 |  | 3,6 |  | 3 |  | 1,6 |  |
|  |  |  | ССВ-1,5Ш |  | 3600 |  |  | 1,0 |  | 40 |  | 55 |  | 34 |  | 2 |  | 9 |  | 1,5 |  | 0,7 |  | 0,5 |  |
|  |  |  | ССВ-1,8Ш |  | 4400 |  |  | 1,4 |  | 40 |  | 59 |  | 34 |  | 3 |  | 11 |  | 1,8 |  | 1 |  | 0,7 |  |
|  |  |  | ССВ-2,1Ш |  | 5250 |  |  | 1,7 |  | 40 |  | 62 |  | 34 |  | 4 |  | 13 |  | 2,1 |  | 1,3 |  | 0,9 |  |
|  |  |  | ССВ-2,4Ш |  | 6100 |  |  | 2,0 |  | 40 |  | 65 |  | 34 |  | 5 |  | 15 |  | 2,4 |  | 1,6 |  | 1,0 |  |
|  |  |  | ССВ-2,7Ш |  | 6850 |  |  | 2,4 |  | 40 |  | 68 |  | 34 |  | 6 |  | 17 |  | 2,7 |  | 2 |  | 1,2 |  |
|  |  |  | ССВ-3,0Ш |  | 7700 |  |  | 2,7 |  | 40 |  | 71 |  | 34 |  | 7 |  | 19 |  | 3,0 |  | 2,3 |  | 1,3 |  |
|  |  |  | ССВ-3,3Ш |  | 8550 |  |  | 3,1 |  | 40 |  | 75 |  | 34 |  | 8 |  | 21 |  | 3,3 |  | 2,6 |  | 1,5 |  |
|  |  |  | ССВ-3,6Ш |  | 9250 |  |  | 3,4 |  | 40 |  | 78 |  | 34 |  | 9 |  | 23 |  | 3,6 |  | 3 |  | 1,6 |  |
|  | спецпредложение для залов электросвязи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ССВ-1,5Т |  |  |  | 3550 | 1,0 |  | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 3 |  | 9 |  | 1,5 |  | 0,7 |  | 0,5 |  |
|  |  |  | ССВ-1,8Т |  |  |  | 4150 | 1,3 |  | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 4 |  | 11 |  | 1,8 |  | 1 |  | 0,6 |  |
|  |  |  | ССВ-2,0Т |  |  |  | 4750 | 1,5 |  | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 5 |  | 13 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 0,7 |  |
|  |  |  | ССВ-2,2Т |  |  |  | 5450 | 1,8 |  | 40 |  | 65 |  | 25 |  | 6 |  | 14 |  | 2,2 |  | 1,4 |  | 0,8 |  |
|  |  |  | ССВ-2,4Т |  |  |  | 6000 | 2,0 |  | 40 |  | 67 |  | 25 |  | 7 |  | 16 |  | 2,4 |  | 1,7 |  | 1,0 |  |
|  |  |  | ССВ-2,7Т |  |  |  | 6750 | 2,3 |  | 40 |  | 70 |  | 25 |  | 8 |  | 19 |  | 2,7 |  | 1,9 |  | 1,1 |  |
|  |  |  | ССВ-2,9Т |  |  |  | 7350 | 2,5 |  | 40 |  | 73 |  | 25 |  | 9 |  | 20 |  | 2,9 |  | 2,2 |  | 1,2 |  |
|  |  |  | ССВ-3,1Т |  |  |  | 7950 | 2,8 |  | 40 |  | 75 |  | 25 |  | 10 |  | 22 |  | 3,1 |  | 2,4 |  | 1,3 |  |
|  |  |  | ССВ-1,5ТШ |  |  |  | 3750 | 1,0 |  | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 3 |  | 9 |  | 1,5 |  | 0,7 |  | 0,5 |  |
|  |  |  | ССВ-1,8ТШ |  |  |  | 4300 | 1,3 |  | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 4 |  | 11 |  | 1,8 |  | 1 |  | 0,6 |  |
|  |  |  | ССВ-2,0ТШ |  |  |  | 5000 | 1,5 |  | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 5 |  | 13 |  | 2,0 |  | 1,2 |  | 0,7 |  |
|  |  |  | ССВ-2,2ТШ |  |  |  | 5700 | 1,8 |  | 40 |  | 65 |  | 25 |  | 6 |  | 14 |  | 2,2 |  | 1,4 |  | 0,8 |  |
|  |  |  | ССВ-2,4ТШ |  |  |  | 6350 | 2,0 |  | 40 |  | 67 |  | 25 |  | 7 |  | 16 |  | 2,4 |  | 1,7 |  | 1,0 |  |
|  |  |  | ССВ-2,7ТШ |  |  |  | 7050 | 2,3 |  | 40 |  | 70 |  | 25 |  | 8 |  | 19 |  | 2,7 |  | 1,9 |  | 1,1 |  |
|  |  |  | ССВ-2,9ТШ |  |  |  | 7750 | 2,5 |  | 40 |  | 73 |  | 25 |  | 9 |  | 20 |  | 2,9 |  | 2,2 |  | 1,2 |  |
|  |  |  | ССВ-3,1ТШ |  |  |  | 8300 | 2,8 |  | 40 |  | 75 |  | 25 |  | 10 |  | 22 |  | 3,1 |  | 2,4 |  | 1,3 |  |

Примечание: Стремянки без индекса Ш имеют ширину ступени 4 см, с индексом Ш – 10 см.

# Техническое описание

# Изготавливаются две базовых разновидности стремянок ССВ:

- стремянки ССВ общего применения (фото 1), с шагом ступеней 34 см;

- более узкие стремянки для залов электросвязи (фото 2), с шагом ступеней 25 см. В отличие от первых обозначение таких лестниц содержит индекс "Т".

|  | фото 1 |  | фото 2 |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru

ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru

Стремянка состоит из двух секций – лестничной секции и опорной секции. В разложенном рабочем положении лестничная секция наклонена к плоскости пола (площади), на которой устанавливается стремянка, на угол 65 градусов, опорная секция – на 85 градусов, то есть на угол, обеспечивающий наклон опорной части, близкий к вертикальному. Это позволяет приставлять стремянки ССВ к вертикальным поверхностям, не опираясь на них. Тетивы опорной секции удлиненны над рабочей полкой стремянки примерно на 90 см и жестко замкнуты между собой упором для рук.

| Два шарнирных механизма (фото 3), обеспечивающих подвижное сочленение секций стремянки, жестко (двумя болтовыми соединениями каждый) укреплены в верхней части опорной секции. Механизмы имеют оси, проходящие сквозь профиль верхнего конца каждой тетивы опорной секции. Свободный, практически без сопротивления трения, поворот секций относительно друг друга обеспечивается наличием фторопластовых шайб в шарнирных механизмах. Резьбовые части всех болтовых соединений закрыты колпачковыми шайбами. |  |
| --- | --- |
|  | фото 3 |

Стремянки в рабочем положении жестко зафиксированы как от раздвижения, так и от сложения, во-первых, съемными жесткими фиксаторами (фото 4), во-вторых механизмом фиксации рабочей площадки (фото 5). Стремянки оборудованы верхними рабочими полками (площадками) и, по желанию клиента, съемными полочками для инструментов.

|  | фото 4 |  | фото 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Ступени стремянок в рабочем положении имеют горизонтальную верхнюю поверхность (за исключением первой и последней ступеней) и противоскользящее покрытие (фото 6).

Стремянки изготавливаются из стеклопластикового профиля, который имеет форму прямоугольной трубы с размерами сечения 40х25 мм.

Основания стремянок базовой модели имеют подпятники, выполненные в виде башмаков из резины с рифленой подошвой. Верхние концы тетив плотно закрыты пластмассовыми заглушками (фото 7).

Идентификация изделия производится полимерной этикеткой, наклеенной на внешнюю сторону тетивы на расстоянии 150-170 см от основания. На этикетке нанесены типоразмер, заводской номер изготовления.

|  | фото 6 |  | фото 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Стремянки изготавливаются, проверяются и поставляются в соответствии с ТУ 2292-001-58287816-2003. Изделия и ТУ прошли Экспертизу РАО "ЕЭС России" и  Госстандарта России. Каждая изготовленная стремянка проверяется службой технического контроля, результаты которого заносятся в Паспорт с указанием индивидуального заводского номера и даты изготовления. Паспорт также содержит информацию об условиях и правилах эксплуатации, хранения, о гарантии изготовителя.

ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru

ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru

Паспорт поставляется вместе с изделием. Каждая партия поставки комплектуется также Экспертным заключением РАО "ЕЭС России", протоколами периодических испытаний на механическую и электрическую прочность.

## Описание дополнительных модификаций диэлектрических стремянок ССВ

На основе базовой модели выпускаются дополнительные модификации стремянок:

- Стремянка для установки на мягкие грунты. Отличительная особенность – металлические наконечники (фото 9) в основании тетивы (вместо резиновых башмаков). Обозначение такой стремянки при заказе складывается из обозначения базовой модели ССВ с добавлением в конце буквы "М".

- Стремянка с широкими ступенями 95 мм (фото 10). Обозначение такой стремянки при заказе складывается из обозначения базовой модели с добавлением буквы "Ш".

|  | фото 9 |  | фото 10 |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАО «Кадницы-на-Вятке», т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru