Табло световое типа ТСБ

Предназначены для световой сигнализации (командный, предупредительный, аварийный) в стационарных электрических установках. 2 защитных термостойких стекла: приборное прозрачное и молочное листовое.

Технические условия ТУ 16-535.424-79

| Источник света - лампа накаливания 2шт. | Ц215-225-10 |
| --- | --- |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
| Тип цоколя Тип патрона | В15d/18 не стандартный |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды (со стороны световой поверхности) | IP 41 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3иТ3 |
| Группа условий эксплуатации, в части воздействия механических факторов | М4 |
| Габаритные размеры, мм | 131х110х45 |
| Масса, кг не более | 0,33 |
| Срок службы до списания, лет | 6 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |

В комплект поставки входит:

1) табло без лампы - 1шт.,

2) руководство по эксплуатации ИШБП.676651.008 РЭ по ГОСТ 2.601 - 1экз. на партию 60шт. но не менее 1шт. на заказ.

Каждая полная и неполная партия табло в количестве до 20шт. комплектуется одним приспособлением типа ПВЛ для снятия ламп.

Пример записи при заказе:

Для нужд народного хозяйства:

"Табло ТСБ-Ш-01-У3 ТУ 16-535.424-79" "Табло ТСБ-Ш-02-У3 ТУ 16-535.424-79"

Для экспорта в страны с умеренным климатом:

"Табло ТСБ-Ш-01-У3 220Вт.50Гц.Экспорт. ТУ 16-535.424-79"

"Табло ТСБ-Ш-02-У3 220Вт.50Гц.Экспорт. ТУ 16-535.424-79"

Для экспорта в страны с тропическим климатом:

"Табло ТСБ-Ш-01-Т3 220Вт.50Гц.Экспорт. ТУ 16-535.424-79"

"Табло ТСБ-Ш-02-Т3 220Вт.50Гц.Экспорт. ТУ 16-535.424-79"